低小慢设备前后端通信接口协议

- 低小慢设备组成框图

- 低小慢设备实时图像回传方式

低小慢采集设备的彩色和黑白图像回传给后端图像显示和识别计算机可以采用以下几种方式进行：

- 文件共享方式：低小慢采集设备采用文件共享方式共享一个图像存储路径，采集设备每获取一幅图像，就会在该路径指定目录下存储一个图像文件，并发送一个UDP消息给后端处理设备；

设备共享路径：\\192.168.4.1\data

图像文件格式定义：rgb_YYYYMMDD_HHNNSS_cccc.jpg

YYYYMMDD:	年月日，示例：20260315

HHNNSS：	时分秒，示例：1010315

cccc:		图像计数，示例：1010315

示例：RGB_20260315_100001_01.jpg

- 实时网络视频方式：低小慢采集设备生成两组实时压缩视频流，采用自定义的协议传输图像数据。

- 通信控制协议

图像显示和识别计算机通过UDP网络通信控制低小慢采集设备视频采集和停止，控制命令消息端口：5001，采集设备返回消息端口：5002，命令包（采用文本格式）如下：

- 打开设备，运行设备的前提：

图像显示和识别计算机->低小慢采集设备：TG_OPEN_DEVICE;

低小慢采集设备->图像显示和识别计算机：TG_OPEN_DEVICE;返回值;

- 关闭设备，停止运行设备：

图像显示和识别计算机->低小慢采集设备：TG_CLOSE_DEVICE;

低小慢采集设备->图像显示和识别计算机：TG_CLOSE_DEVICE;返回值;

- 开始存储无损图像数据文件：

图像显示和识别计算机->低小慢采集设备：TG_SAVE_PNG;

低小慢采集设备->图像显示和识别计算机：TG_ SAVE_PNG;返回值;

- 开始压缩图像数据文件：

图像显示和识别计算机->低小慢采集设备：TG_SAVE_JPG;

低小慢采集设备->图像显示和识别计算机：TG_ SAVE_JPG;返回值;

- 开始发送实时图像数据文件：

图像显示和识别计算机->低小慢采集设备：TG_SAVE_VIDEO;

低小慢采集设备->图像显示和识别计算机：TG_ SAVE_ VIDEO;返回值;

- 停止图像采集：

图像显示和识别计算机->低小慢采集设备：TG_STOP;

低小慢采集设备->图像显示和识别计算机：TG_ STOP;返回值;

备注：

- 返回值：OK或者错误原因。

- 主控软件界面在顶部增加一个工具栏：添加设备运行/停止按钮、无损采集按钮、压缩采集按钮、实时网路采集按钮、清除图像按钮、存储全景图像按钮，停止采集按钮、转台控制按钮，退出程序按钮。

- 设备运行按钮，需要先使能转台运行，然后发送运行设备命令。

- 设备停止按钮，需要先发送停止设备命令，然后使转台停止。

- 各种采集模式按钮运行时，需要先使能转台正交输出，然后发送相关命令。

- 实时网路图像通信协议

1、采用UDP数据包：文件路径消息端口8001，黑白压缩图像数据端口：8002，彩色压缩图像数据端口：8003

低小慢采集设备在文件共享模式是，每存储一幅图像，发送一个文件路径信息

- 图像文件名信息报（文本格式）

RGB; \\192.168.4.1\data\ raw\rgb\20260315\1000\rgb_20260315_100001_01.jpg;

BW; \\192.168.4.1\data\ raw\bw\20260315\1000\bw_20260315_100001_01.jpg;

3、JPG压缩数据包格式（最大包长8020）

| 字节号 | 类型 | 内容 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | unsigned short | 报头 | 固定码,0xFFFF，2个字节 |
| 2-3 | unsigned short | 图像类型 | 1个字节，0=黑白，1=彩色 |
| 4-7 | long int | 图像时间 | 1970年1月1日0时0分0秒到此时的秒数 |
| 8-11 | unsigned int | 全景图像序号 | 计数 |
| 12-15 | unsigned int | 图像大小 | 每幅压缩图像的大小 |
| 16-17 | unsigned int | 图像块计数 | 2个字节，0-65536 |
| 18-19 | unsigned int | 图像块大小 | 2个字节，0-255 |
| 20-8020 | unsigned char | 压缩图像块数据 | 最大8000字节 |